# Весы платформенные электронные ВП

#### Назначение

Весы платформенные электронные ВП предназначены для статического взвешивания сырья и готовой продукции.

Весы применяются в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях промышленности, транспорта, торговли, сельского хозяйства, в сферах распространения государственного надзора и контроля.

Наибольший предел взвешивания (НПВ) весов – от 500 до 25000кг.

#### Соответствие стандартам

Весы выпускаются по ГОСТ 29329, Международным Рекомендациям МОЗМ Р 76 (OIML R 76) и техническим условиям ТУ 4274-027-18217119-01.

Весы внесены в Госреестр средств измерения РФ № 21440-01.

#### Технические характеристики

| Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) |
| --- | --- |
| Класс точности весов по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) | III |
| Класс точности датчиков по ГОСТ 30129 (МОЗМ Р 60) | не ниже С2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10… +40* |
| Диапазон компенсации массы тары (без уменьшения НПВ), % от НПВ | 0 – 10 |
| Диапазон выборки массы тары, % от НПВ | 0 – 100 |
| Электрическое питание — от сети переменного тока с параметрами: напряжение, В частота, Гц | 187… 242 49… 51 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 20 |
| Средний срок службы по ГОСТ 29329, не менее, лет | 10 |

* Возможно изготовление весов с расширенным диапазоном рабочих температур (-30… +40ºC) по специальному заказу.

#### Варианты исполнения

### 1. Спектр-Эконом

Весы платформенные электронные ВПП "Спектр-Эконом" - это экономичный вариант исполнения, обеспечивающий точное взвешивание и эксплуатацию в сухих отапливаемых помещениях.

Весы выпускаются с одним размером платформы на относительно дешевых датчиках сдвига Н11 со степенью защиты IP65.

Простейшая конструкция весов, применение высокопроизводительного оборудования (лазерной резки и сварки полуавтоматами) позволяют сделать весы надежными и недорогими.

| Стандартная комплектация - Весовой терминал ТВ-014 (RS-232, RS-485) - Платформа из конструкционной стали - Антикоррозионная порошковая окраска - Длина соединительного кабеля 3,5м Дополнительные возможности - Стойка для весового терминала - Рама ограждения (конструкционная сталь) | Особенности - Низкая цена - Стандартная комплектация - Всегда на складе - Рифленая поверхность - Легкая конструкция |
| --- | --- |

| Модель весов | НПВ, кг | d, кг | Размер платформы, мм | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Констр. | Нерж. |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1500 |  | - |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 1200х1500 |  | - |
| ВПП-3 | 3000 | 1,0 | 1200х1500 |  | - |

### 2. Спектр-Стандарт

Весы платформенные электронные ВПП "Спектр-Стандарт" могут использоваться как в сухих отапливаемых помещениях и агрессивных средах на пищевых и химических производствах.

Весы выпускаются на нагрузки от 0,5 до 5 т с фиксированными размерами платформ. Для неагрессивных сред весы устанавливаются на датчиках сдвига Н11 и Н2. Для влажных и агрессивных сред используются тензодатчики Т4 из упрочняемой нержавеющей стали, герметизированные лазерной сваркой (степень защиты IP68) и заполненные инертным газом, которые устанавливаются в платформу, также из нержавеющей стали.

| Стандартная комплектация - Весовой терминал ТВ-003/05Д-П (RS-232) - Конструкционная или нержавеющая сталь Дополнительная комплектация - Весовой терминал с расширенным набором функций - Взрывозащищенное исполнение (уровень взрывозащиты 0ЕхiaIICT6 или ЕхiaIIC по ГОСТ Р 51330.0 (МЭК 60079-0-98) - Расширенный диапазон рабочих температур (-30… 40°С) - Длина соединительного кабеля 10м - Питание от аккумулятора - Рама ограждения (конструкционная сталь) - Стойка для весового терминала (конструкционная/нержавеющая сталь) | Особенности - Возможность изменения комплектации - Большое разнообразие стандартных размеров платформы - Возможность заказа нестандартных размеров платформы - Рифленая поверхность платформы (конструкционная сталь) - Удобство в обслуживании |
| --- | --- |

| Модель весов | НПВ, кг | d, кг | Размер платформы, мм | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Констр. | Нерж. |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 1000х1000 | + | + |
|  |  |  | 1000х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х1500 | + | + |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1000х1000 | + | + |
|  |  |  | 1000х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х2000 | + | + |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 1000х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х2000 | + | + |
|  |  |  | 2000х2000 | + | + |
| ВПП-3 | 3000 | 1,0 | 1000х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х2000 | + | + |
|  |  |  | 2000х2000 | + | - |
| ВПП-5 | 5000 | 1,0 | 1500х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х2000 | + | + |
|  |  |  | 1500х3000 | + | - |
|  |  |  | 2000х2000 | + | - |
|  |  |  | 2000х3000 | + | - |

### 3. Спектр-Профи

Весы платформенные электронные ВПВ "Спектр-Профи" предназначены для решения наиболее широкого круга задач и рассчитаны на нагрузку от 0,5 до 30 т.
"Спектр-Профи" вместе с рамой могут устанавливаться в приямок заподлицо с поверхностью пола и снабжены съемными датчиками и ограничителями боковых перемещений (наезд погрузчика, кары и т.д.).
В дополнение к типам датчиков, используемых в весах "Эконом" и "Стандарт", платформы весов "Спектр-Профи" могут устанавливаться на датчики М65 и М70 из упрочняемой нержавеющей стали, герметизированные лазерной сваркой (степень защиты IP68) и заполенные инертным газом.

| Стандартная комплектация - Весовой терминал ТВ-003/05Д-П (RS-232) - Конструкционная/нержавеющая сталь Дополнительная комплектация - Весовой терминал с расширенным набором функций - Взрывозащищенное исполнение - Расширенный диапазон рабочих температур (-30… 40°С) - Длина соединительного кабеля 10м - Питание от аккумулятора - Рама ограждения (конструкционная сталь) - Рама установочная (конструкционная сталь) - Стойка для весового терминала (конструкционная/нержавеющая сталь) | Особенности - Универсальные весы – установка в приямок/напольная установка - Индивидуальная комплектация - Рифленая поверхность платформы (конструкционная сталь) - Съемные люки - Возможность обслуживания не вынимая из приямка |
| --- | --- |

| Модель весов | НПВ, кг | d, кг | Размер платформы, мм | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Констр. | Нерж. |
| ВПВ-05 | 500 | 0,1 | 1000х1000 | + | + |
|  |  |  | 1000х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х1500 | + | + |
| ВПВ —1 | 1000 | 0,2 | 1000х1000 | + | + |
|  |  |  | 1000х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х2000 | + | + |
| ВПВ —2 | 2000 | 0,5 | 1000х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х2000 | + | + |
|  |  |  | 2000х2000 | + | + |
| ВПВ —3 | 3000 | 1,0 | 1000х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х2000 | + | + |
|  |  |  | 2000х2000 | + | - |
| ВПВ —5 | 5000 | 1,0 | 1500х1500 | + | + |
|  |  |  | 1500х2000 | + | + |
|  |  |  | 1500х3000 | + | - |
|  |  |  | 2000х2000 | + | - |
|  |  |  | 2000х3000 | + | - |
| ВПВ-10 | 10000 | 2,0 | По специальному заказу | + | - |
| ВПВ-15 | 15000 | 5,0 |  |  |  |
| ВПВ-20 | 20000 | 5,0 |  |  |  |
| ВПВ-25 | 25000 | 5,0 |  |  |  |

#### Комплект поставки

- Грузоприемная платформа

- Весовой терминал

- Паспорт весов

- Руководство по эксплуатации

- Первичная поверка органа ГМС РФ

- Гарантийные обязательства 12 месяцев

#### Дополнительные сведения

Поверка производится в соответствии с ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки».

Для случаев установки весов в помещениях, содержащих взрывоопасные концентрации смесей всех категорий и групп электротехнические устройства, входящие в состав весов взрывозащищенного исполнения (весоизмерительный преобразователь и тензорезисторный весоизмерительный датчик) имеют уровень взрывозащиты 0ЕхiaIICT6 или ЕхiaIIC по ГОСТ Р 51330.0 (МЭК 60079-0-98).