Весы автомобильные электронные ВА

#### Самые массовые автомобильные электронные весы в России Назначение Весы автомобильные электронные “ВА” предназначены для статического взвешивания груженого и порожнего автотранспорта. Весы применяются в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях промышленности, транспорта, торговли, сельского хозяйства, в сферах распространения государственного надзора и контроля. Наибольший предел взвешивания (НПВ) весов — от 5 до 100т. ##### Достоинства:  Самые массовые автомобильные весы в России  Малая высота весов  Высокая надежность  Простота монтажа и обслуживания  Модульная конструкция  Удобство регулировки закладных  Удобство транспортировки  Сдача весов "под ключ"  Бесплатное программное обеспечение ("Контроллер"+"Автовесы" версия Lite)  Разрешены к применению в Белоруссии, Украине, Казахстане  Имеют сертификат OIML ##### Функции:  Автоматическая установка нуля при включении  Автоматическое слежение за нулем  Сигнализация о перегрузе  Передача данных в компьютерную сеть предприятия  Накопление в базе данных результатов всех взвешиваний  Возможность работы с тарой: - компенсация массы тары до 10% - выборка массы тары до 100% ##### Соответствие стандартам Весы выпускаются по ГОСТ 29329, Международным Рекомендациям МОЗМ Р 76 (OIML R 76) и техническим условиям ТУ 4274-035-18217119-02. Весы внесены в Госреестр средств измерения РФ № 16915-02. ##### Варианты исполнения

| ### 1. Стандартные на фундаменте «ЭКСПРЕСС» - Металлическая модульная конструкция, позволяющая получить длину рабочей части весов от 5 до 25 метров - Стандартные грузоприемные модули 3х5х0.25м и 3х6х0.25м - Малая строительная высота (не более 0.45м) - Простота в монтаже и пусконаладке - Улучшенные маятниковые опоры с тензодатчиками - Регулируемые болты-ограничители и отбойные закладные детали для ограничения колебаний весов |  |
| --- | --- |

| ### 2. «САХАЛИН» - Металлическая модульная конструкция, длина рабочей части весов от 5.5 до 22м - Разборная конструкция модулей - Стандартный грузоприемный модуль 3х5.5х0.25м - Возможность транспортировки весов в стандартном 20-футовом контейнере - Экономичный фундамент |  |
| --- | --- |

| ### 3. «БЕТОН» - Платформа весов выполнена в виде сборной рамы, представляющей собой неснимаемую опалубку - Низкая металлоемкость - Малые расходы на транспортировку - Высокая стабильность показаний взвешивания из-за большой собственной массы платформ |  |
| --- | --- |

##### Технические характеристики

| Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) |
| --- | --- |
| Класс точности по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) | III |
| Класс точности датчиков по ГОСТ 30129 (МОЗМ Р 60) | С3… С5 |
| Время прогрева весов до рабочего состояния, не менее, мин | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30… 40 |
| Электрическое питание — от сети переменного тока с параметрами: напряжение, В частота, Гц | 187… 242 49… 51 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 50 |
| Средний срок службы по ГОСТ 29329, не менее, лет | 8 |

##### Стандартная комплектация

- Грузоприемное устройство (комплект модулей)

- Комплект опорных закладных деталей фундамента

- Комплект тензодатчиков с опорами типа "Ванька-встанька"

- Комплект балансировочных коробок, кабельная разводка

- Весовой терминал ТВ-003/05Д с интерфейсом RS232 (RS485, 4…20 мА)

- Типовой чертеж фундамента

- Паспорт на весы, руководство по эксплуатации

- Стандартное программное обеспечение для персонального компьютера

##### Дополнительная комплектация:

- Выход для дополнительного табло

- Дополнительное выносное табло

- Терминал с двойным питанием (~220В/=12В)

- Интерфейсы: 4-20мА, 0-5мА или 0-10В

- ПО для автоматической идентификации автомобилей

- Сервер OLE-автоматизации для экспорта данных в Windows-приложения, поддерживающие OLE-технологию

##### Услуги:

  Доставка

  Монтаж и пусконаладка

  Проведение первичной поверки

  Конфигурирование и адаптация ПО под конкретного заказчика

  Сервисное обслуживание в течение срока службы весов

Поверка проводится в соответствии с ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки». Межповерочный интервал  — не более одного года.

Для случаев установки весов в помещениях, содержащих взрывоопасные концентрации смесей всех категорий и групп, электротехнические устройства, входящие в состав весов, могут иметь уровень и вид взрывозащиты 0ЕхiaIICT6 Х, 1ЕхiaIICТ6 Х или ЕхiaIIC по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 51330.10-99 (МЭК 60079-11-98).