Весы вагонные электронные РД

#### Назначение и область применения

Весы вагонные электронные РД (далее – весы), предназначены для поосного, потележечного статического взвешивания или взвешивания в целом порожних и груженых вагонов, вагонеток, цистерн узкой и широкой колеи.

Весы могут применяться в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях промышленности, транспорта, торговли, сельского хозяйства, в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора.

#### Описание

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругих элементов тензорезисторных датчиков, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза. Аналоговые электрические сигналы с датчиков суммируются и поступают в весовой преобразователь, где суммарный сигнал преобразуется в цифровой код. Значение массы груза индицируется на цифровом табло прибора, выполненного в пылевлагонепроницаемом исполнении, на передней панели которого размещена функционально-цифровая клавиатура. Информация о массе взвешиваемого груза по последовательному интерфейсу RS-232С, RS-485, CENTRONICS, ИРПС или 4-20 мА (опции) может быть передана на внешние устройства (ПК, принтер и т.п.).

Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства и вторичного весового преобразователя (весового терминала). Грузоприемное устройство представляет собой модульную конструкцию, состоящую из двух въездных, а также одной или более грузоприемных платформ. Каждая грузоприемная платформа опирается на четыре весоизмерительных тензорезисторных датчика. Управление весами осуществляется с клавиатуры весового терминала или с экрана монитора ПК.

Весы выполняют следующие сервисные функции:

- автоматического слежения за нулем;

- полуавтоматической установки нуля;

- сигнализации о перегрузке;

- компенсация массы тары;

- выборка массы тары;

Весы выпускаются в различных модификациях, отличающихся между собой интервалами взвешивания, дискретностью отсчета, числом поверочных делений, пределами допускаемой абсолютной погрешности, классом точности и имеющими обозначение РД-Н(Х)- Z , где:

Н – наибольший предел взвешивания весов, т;

Х – конструктивное исполнение (О — для поосного взвешивания, Т — для потележечного взвешивания);

Z – исполнение модификации (постоянная или переменная дискретности отсчета).

#### Основные характеристики

Основные метрологические характеристики весов указаны в приложении 1.

| Класс точности по ГОСТ 29329 (МОЗМ Р 76) весов исполнения 1, 2 и 3 | средний (III) |
| --- | --- |
| Класс точности по ГОСТ 29329 (МОЗМ Р 76) весов исполнения 4 | обычный (IIII) |
| Диапазон компенсации массы тары, % от НПВ | 0-10 |
| Диапазон выборки массы тары, % от НПВ | 0-100 |
| Максимальная перегрузка в течение 1 часа, % от НПВ | 25 |

Диапазон рабочих температур, °С:

| - для весов среднего (III) класса точности - от минус 30 до 40 | - для весов обычного (IIII) класса точности - от минус 45 до 50 |
| --- | --- |

Питание от сети переменного тока с параметрами:

| - напряжение, В - частота, Гц - потребляемая мощность, не более, В×А | - от 187 до 242 - от 49 до 51 - 200 |
| --- | --- |
| Исполнение по ГОСТ 12997-84 | защищенное от попадания внутрь твердых тел (пыли), воды |
| Степень защиты оболочки датчика от вредных воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) | IP 67 |
| Степень защиты оболочки весового преобразователя от вредных воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) | IP 65 |
| Длина платформы грузоприемного устройства, м | от 1 до 12 |
| Масса платформы грузоприемного устройства, т, не более | 6 |
| Количество платформ грузоприемного устройства, ед. | от 1 до 8 |
| Направление движения | двустороннее |
| Максимальная скорость движения через весы, км/ч | 10 |
| Значение вероятности безотказной работы за 2000 часов | 0,92 |
| Полный средний срок службы, не менее, лет | 8 |

#### Комплектность

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Грузоприемное устройство в сборе | 1 | - |
| Вторичный преобразователь (весовой терминал) | 1 | - |
| Персональный компьютер (ПК) | 1 | По дополнительному заказу |
| Принтер | 1 |  |
| Программное обеспечение (ПО) | 1 | - |
| Инструкция по работе с ПО | 1 | - |
| Руководство по эксплуатации (РЭ) весов совмещенное с паспортом (ПС) | 1 | - |
| Руководство по эксплуатации вторичного преобразователя | 1 | - |

#### Поверка

Поверка весов проводится в соответствии с ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки».

Основные средства поверки – весоповерочный вагон.

Межповерочный интервал — не более 1 года.