Весы вагонные электронные для взвешивания в движении РД-Д

##### Назначение

Весы вагонные электронные для взвешивания в движении «РД-Д» предназначены для поосного и потележечного взвешивания в движении вагонов и составов из них.

Весы применяются в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях промышленности, транспорта, торговли, сельского хозяйства, в сферах распространения государственного надзора и контроля.

Наибольший предел взвешивания (НПВ) весов - от 30 до 50т.

##### Соответствие стандартам

Весы выпускаются по ГОСТ 29329, ГОСТ 30414, Международным Рекомендациям МОЗМ Р 76, Международным Рекомендациям МОЗМ Р 106 и ТУ 4274-043-18217119-03.

Весы внесены в Госреестр средств измерения РФ № 16916-04.

##### Варианты исполнения

### 1. Весы для поосного взвешивания РД-ДО-30

- Наибольший предел взвешивания (НПВ) на ось – 30т

- Металлическая модульная конструкция, длина рабочей части весов 1.24м

- Заездные платформенные модули длиной 3,5м

- Длина весов 8,24м

### 2. Весы для потележечного взвешивания РД-ДТ-50

- Наибольший предел взвешивания (НПВ) на тележку – 50т

- Металлическая модульная конструкция, длина рабочей части весов 3.2м

- Заездные платформенные модули длиной 3,5м

- Длина весов 10,2м

##### Дополнительные сведения

Поверка производится в соответствии с ГОСТ Р 8.598-2003.

Межповерочный интервал – 1 год.