Весы монорельсовые электронные ВМ

#### Выпускаются по ГОСТ 29329 и ТУ 4274-024-18217119-01.

#### Назначение и область применения

Весы монорельсовые электронные ВМ предназначены для статического взвешивания сырья и готовой продукции, транспортируемых по подвесным путям.

Весы могут применятся на предприятиях различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и торговли.

#### Описание

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента силоизмерительного тензорезисторного датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза. Далее аналоговый электрический сигнал с датчика поступает во вторичный прибор, в котором сигнал обрабатывается и значение массы груза индицируется на цифровом табло вторичного прибора, выполненного в пылевлагонепроницаемом исполнении, на передней панели которого размещена алфавитно-цифровая клавиатура. Информация о массе взвешиваемого груза по последовательному интерфейсу RS-232C/485 может быть передана на ПЭВМ.

Весы состоят из грузоприемного устройства и вторичного прибора. Грузоприемное устройство включает в себя силовую несущую раму, весоизмерительный тензорезисторный датчик и монорельс. Весы модификаций ВМ-05Д, ВМ-05ДВ, ВМ-1Д и ВМ-1ДВ имеют удлиненный, по сравнению с модификациями без индекса «Д» в обозначении, монорельс и два весоизмерительных тензорезисторных датчика.

Управление весами осуществляется посредством клавишной алфавитно-цифровой клавиатурой, расположенной на передней панели вторичного прибора. Прибор имеет цифровой светодиодный индикатор для отображения результатов взвешивания и может иметь дополнительный индикатор для отображения суммарной массы и количества взвешиваний.

Весы снабжены следующими функциями:

- автоматического слежения за нулем;

- полуавтоматической установки нуля;

- сигнализации о перегрузке;

- выборки и компенсации массы тары.

Весы выпускаются в обычном и во взрывозащищенном исполнении (индекс «В» в обозначении модификации). Электротехнические устройства (тензорезисторные весоизмерительные датчики и вторичный прибор) весов во взрывозащищенном исполнении имеют уровень и вид взрывозащиты 0Ех iaIICT 6 или Ех iaIIC по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно пункта 7.3 ПУЭ и другим документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Весы имеют модификации ВМ-05, ВМ-05В, ВМ-05Д, ВМ-05ДВ, ВМ-1, ВМ-1В, ВМ-1Д и ВМ-1ДВ, имеющих обозначение ВМ-Н(Д)(В)-Z , где:

Н – обозначение наибольшего предела взвешивания, кг;

Д – монорельс на двух датчиках;

В – взрывозащищенное исполнение,

Z – исполнение модификации.

#### Комплектность

| № | Наименование | #### Кол-во | #### Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузоприемное устройство в сборе | 1 шт. |  |
| 2 | Вторичный прибор* | 1 шт. | ТВ–003/05Д, ТВ-008 или ТМ-2 – для обычного исполнения, ТВИ-003/05Д, ТВО-003 или ТВВ-003 (с блоком питания БПИ-003) – для взрывозащищенного исполнения |
| 3 | Автономная стойка или кронштейны крепления вторичного прибора | 1 шт. |  |
| 4 | Руководство по эксплуатации (РЭ) весов, совмещенное с паспортом (ПС) | 1 шт. |  |
| 5 | Руководство по эксплуатации (РЭ) вторичного прибора | 1 шт. |  |

* Возможна комплектация весов многофункциональным вторичным прибором с функциями выдачи дискретных и аналоговых сигналов на внешнюю аппаратуру, а так же выдачи результатов взвешивания на принтер.

#### Поверка

Поверка производится в соответствии с ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки».

Межповерочный интервал – 12 месяцев.