Весы бункерные электронные «Поток-1000» («Сигма-1») и «Поток-2000» («Сигма-2»)

Внесены в Государственный реестр средств измерений РФ под № 20794

#### Назначение

Для автоматического взвешивания зерна, гранулированного комбикорма, круп и других сыпучих продуктов с  аналогичными характеристиками, поступающими непрерывным потоком, порциями до 2000 кг.

Алгоритм работы весов основан на суммировании взвешиваемых порций, что позволяет получить повышенную точность при перевешивании больших партий продукта.

#### Особенности работы

Каждый цикл работы весов включает следующие фазы:

- Самодиагностика блока управления при включении напряжения питания

- Загрузка бункера – верхняя заслонка открыта, нижняя закрыта

- Отсечка потока закрытием верхней заслонки при достижении заданной массы порции

- Успокоение измерительной системы, взвешивание массы продукта в бункере

- Разгрузка бункера

- Контроль тары при пустом бункере и закрытых заслонках

- Суммирование нетто с нарастающим итогом

В процессе работы на верхнем индикаторе весового терминала отображается текущая масса в реальном масштабе времени, а на нижнем – масса продукта нарастающим итогом или текущая производительность в тонн/час.

#### Варианты исполнения

- с электроприводом заслонок

- бесконечное перевешивание потока

#### Режимы работы

- с пневмоприводом заслонок

- формирование конечных доз

#### Технические характеристики

| Наибольший предел взвешивания | 1000 кг | 2000 кг |
| --- | --- | --- |
| Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Средний (III) |  |
| Дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1,0 |
| Наибольшая производительность, тонн/час | 90 | 175 |
| Габаритные размеры | 1650х1650х2300 | 1650х1650х2900 |
| Масса, не более, кг | 700 | 900 |
| Питание электрическое | 220В / 50Гц |  |
| Питание сжатым воздухом, МПа | 0,4-0,6 |  |

#### Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха, 0 … 40°С

- При использовании пневмосистемы с осушкой воздуха, —30 … 40°С

#### Стандартная комплектация весов

| Корпус с весовым бункером на четырех тензодатчиках типа «Т4» | 1 |
| --- | --- |
| Верхняя и нижняя заслонки с пневмоприводами | 2 |
| Шкаф управления «Шрофф» в сборе (пусковая аппаратура «АВВ») | 1 |
| Паспорт с инструкцией по эксплуатации и тех. документацией | 1 |
| Первичная поверка органами ГСМ | 1 |